國立中央大學

理學院

機械工廠

圓鋸機操作標準說明書

文件編號：

版    次：

制定單位：理學院機械工廠

作    者： 周瑞星

制訂日期：

核    准：

生效日期：

| 物品名稱：圓鋸機 財產編號：60113-01-871 | 保管人：周瑞星 代理人： |
| --- | --- |
| 操作說明： 1. 橫斷鋸 - 在工作物面以鉛筆上劃記切割線。 - 調整鋸片高度，使高於工作物約3mm。 - 將鋸片對準切割線之外側，啟動開關後，雙手握鋸，緊抵工作物面並對準切割線進行鋸切。 - 正式鋸切時，應放慢速度，若阻力大鋸片轉速減慢，應稍向後退，待全速轉動時，再前進鋸切。 2. 縱開鋸 操作方法步驟可如橫斷鋸，但長距離縱開時，如欲準確鋸割，可在木材邊緣加裝縱割導板，若無導板，可在木材上夾一木條導引之。 | 注意事項： - 檢查鋸片的角度及高度是否正確，調整螺絲是否旋緊。 - 檢查鋸片本體及鋸齒是否變形損壞。 - 應待鋸片全速轉動後，聲音正常才可使用。 - 鋸割最後，快切斷時，應注意速度不可過快而造成傷害。 5.注意木板進給方向不可錯誤 |