國立中央大學

理學院

機械工廠

平面磨床操作標準說明書

文件編號：

版    次：

制定單位：理學院機械工廠

作    者： 周瑞星

制訂日期：

核    准：

生效日期：

| 物品名稱：平面磨床 財產編號：3070104-04-1 | 保管人：周瑞星 代理人： |
| --- | --- |
| 操作說明： - 徹底清潔磁性夾具。 - 接通磁性夾具電路，確定工件已夾固。 - 調校機台換向止擋，使磨輪能越過工件兩端25mm。 - 旋轉橫進手輪至工件邊重疊3 mm位置。 - 旋轉高低進給手輪至工件面最高點約0.8 mm位置。 - 昇起安全擋板 - 開啟電源降低磨輪至發生火花 - 開切削液。 - 開始左右橫向切削工作物。 - 應用游標卡尺檢驗尺寸。 - 切削工作完成後，磨具歸定位。 - 機台清潔。 | 注意事項： １．平面磨床操作應戴上安全眼鏡。 ２．磨床啟動時不可面對砂輪應站旁邊。 ３．新的砂輪啟動後1分鐘才可使用。 4.．不可用砂輪邊磨削。 5.．磨床每次磨削厚度0.05 mm至0.08 mm。 |