國立中央大學

理學院

機械工廠

車床操作標準說明書

文件編號：

版    次：

制定單位：理學院機械工廠

作    者： 周瑞星

制訂日期：

核    准：

生效日期：

| 物品名稱：車床 財產編號：3070101-04-2 3070101-15-5 3070101-04-01 3070101-04-03 | 保管人：周瑞星 代理人： |
| --- | --- |
| 操作說明： - 夾緊工作物。 - 調整刀具。 - 調整切削速度。 - 開啟電源。 - 刀具校正中心。 - 開始切削工作物。 - 應用游標卡尺檢驗尺寸。 - 切削工作完成後，工具、刀具歸定位。 - 機台清潔。 | 注意事項： 1.．車床操作戴上安全眼鏡。 ２．車床操作嚴禁戴手套，勿穿寬鬆衣服。 ３．當量度時，車床要完全停止。 4.．細長工件切削不可太厚，以免飛出。 5.．身體不可斜靠車床，站立正確，讓身體避開飛屑。 6．車床四週保持清潔，預防跌倒。 |